МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южный федеральный университет»

Физический факультет

Кафедра прикладной электродинамики и компьютерного моделирования

Татаров Данил Сергеевич

(подпись)

Гитарная радиосистема

Выпускная квалификационная работа

студента бакалавриата по направлению 03.03.03 – «Радиофизика»

бакалаврская программа «Физика и радиофизика»

Научный руководитель от профильной организации

Старший научный сотрудник, Хачкинаев Олег Витальевич

(подпись)

Научный руководитель от структурного подразделения ЮФУ

Доцент, к.ф.-м.н. Иванова Ирина Николаевна

(подпись)

К защите допускаю:

Заведующий кафедрой

прикладной электродинамики икомпьютерного моделирования

профессор, д.ф.-м.н. Мануилов Михаил Борисович

(подпись)

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО РАДИОКАНАЛУ.	5

1.1	Аналоговые методы передачи информации.	5

1.1.1	Амплитудная модуляция.	5

1.1.2	Угловая модуляция.	7

1.2	Цифровое кодирование радиосигналов.	9

1.2.1	Амплитудные методы манипуляции.	10

1.2.2	Фазовые методы манипуляции (BPSK, QPSK, M-PSK).	13

1.2.3	Частотные методы модуляции.	16

1.3.	Определение метода передачи радиосигнала.	20

Вывод к главе 1.	22

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ С ПОМОЩЬЮ РАДИОКАНАЛА.	25

2.1.	Технические характеристики компонентов системы.	25

2.3.2	Схема передатчика.	26

2.3.2	Схема приёмника.	30

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.	34

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	36

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных направлений радиотехники на данный момент является радиосвязь. Она используется в различных аспектах человеческой жизни: от военной связи до современных смартфонов. В настоящее время в сценическом оборудовании большую популярность получили радиосистемы. Они позволяют передавать аудио-сигнал на большое расстояние и просты в использовании как для музыкантов, так и для работников сцены.

В данной дипломной работе будет рассмотрен цифровой метод передачи аудио-сигнала через радио-модуль nRF24L01, управляемый микроконтроллером STM32F103C8T6 на базе отладочной платы BluePill в сравнении с аналоговыми радиостанциями с частотной модуляцией. Также будет создан прототип цифровой приёмно-передающей системы.

Актуальность темы исследования. В современной индустрии профессионального звукового оборудования наблюдается устойчивая тенденция к отказу от кабельных соединений в пользу беспроводных радиосистем. Это обусловлено потребностью музыкантов в свободе передвижения на сцене и упрощением коммутации оборудования. Однако обеспечение надежной, высококачественной и низкозадерживающей передачи аудиосигнала в условиях реальной эксплуатации сопряжено с рядом сложных радиофизических и радиотехнических проблем.

Во-первых, рабочая среда беспроводных гитарных систем (диапазоны 2.4 ГГц, 5.8 ГГц или UHF) характеризуется высокой спектральной плотностью и перегруженностью посторонними излучениями (Wi-Fi, Bluetooth, другие радиомикрофоны). Это приводит к интерференционным помехам и требует разработки эффективных алгоритмов динамического управления радиоканалом и помехоустойчивого кодирования.

Во-вторых, специфика использования гитарной радиосистемы накладывает уникальные ограничения на антенно-фидерные устройства. Компактный передатчик (bodypack) размещается на поясе музыканта, а его антенна находится в непосредственной близости от тела человека (обладающего диэлектрическими свойствами) и металлического корпуса электрогитары. Это вызывает эффект расстройки антенны, искажение её диаграммы направленности и ухудшение согласования (рост КСВ), что напрямую влияет на дальность и стабильность радиосвязи. Исследование и компенсация этих эффектов являются классической и востребованной задачей радиофизики.

В-третьих, критическим параметром качества для музыкальных радиосистем является сквозная задержка (latency). Задержка более 3–5 мс становится физиологически заметной для музыканта, нарушая ритмическую синхронизацию и тактильную отдачу от инструмента. Минимизация этой задержки при одновременном обеспечении высокой помехоустойчивости в условиях многолучевого распространения радиоволн требует оптимизации как аппаратной части (ВЧ-тракт, АЦП/ЦАП), так и алгоритмов цифровой обработки сигналов.

В условиях импортозамещения и развития отечественной радиоэлектронной промышленности, разработка собственных технических решений, алгоритмов и конструкций беспроводных аудиосистем, не уступающих по характеристикам зарубежным аналогам (таким как Shure, Sennheiser или Line 6), но оптимизированных под доступную элементную базу, представляет значительный научно-технический интерес.

Таким образом, разработка и исследование гитарной радиосистемы с улучшенными радиофизическими характеристиками (помехоустойчивостью, стабильностью антенной системы и минимальной задержкой) является актуальной научно-технической задачей, имеющей как теоретическое значение для теории распространения радиоволн в сложных условиях, так и практическую ценность для индустрии профессионального звука. Последние годы это направление активно развивается из-за повсеместного использования микроконтроллеров и микрополосковых антненн. В связи с этим, как передающая, так и приёмная аппаратура заметно уменьшилась в размерах, но дальность действия и качество связи при этом заметно улучшились за счёт автоматической перестройки частоты и восстановления сигнала помехоустойчивым кодированием[1].

Новизна выпускной работы заключается в создании прототипа устройства в современных условиях рынка и разработке модифицированного метода цифрового кодирования и передачи аудиосигнала, обеспечивающего сквозную задержку радиотракта менее 3 мс. Выбор аппаратной части проекта основывается на доступности и популярности микроконтроллеров в современных условиях российского рынка.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО РАДИОКАНАЛУ.

  - Аналоговые методы передачи информации.

Аналоговые методы передачи информации — это способы передачи данных с использованием непрерывных сигналов, которые изменяются по амплитуде, фазе или другим свойствам пропорционально передаваемой информации во времени. Соответственно, чтобы информацию передать, нужно использовать различные методы модуляции сигнала. К таким методам модуляции можно отнести: амплитудную, угловую, импульсную модуляции и прочие комбинированные методы.

Существует несколько основных характеристик аналоговых сигналов, которые используются при модуляции: непрерывность, фаза, форма, частота, ширина спектра, длительность, динамический диапазон, вид модуляции.

st=A(t)cos(ωtt+φt)				(1)

Каждый из этих способов модуляции находит применение для определённых видов информации. Например, для аудио-сигналов зачастую используют частотную модуляцию (FM), для видеосигналов используется амплитудная модуляция (АМ).

Рассмотрим подробнее каждый из основных методов модуляции сигнала.

    - Амплитудная модуляция.

Амплитудная модуляция (АМ) — это вид модуляции, при котором изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда. При этом амплитуда высокочастотного несущего сигнала изменяется в соответствии с законом изменения мгновенных значений низкочастотного модулирующего (информационного) сигнала.

При однотональном модулирующем сигнале uмод(t)=UмодcosΩt, модуляция данного вида записывается в следующем виде:

ut=U0(1+mcosΩt)cosω0t,				(2)

где m=Umax-UminUmax+Umin≤1 – коэффициент модуляции (глубина модуляции).

Коэффициент модуляции – это величина, характеризующая отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений. Он показывает, насколько сильно изменяется амплитуда высокочастотного несущего колебания под воздействием низкочастотного модулирующего (в нашем случае — гитарного) сигнала. Эта величина может принимать значения от 0 до 1 (основной рабочий режим) и больше 1 (перемодуляция).

При m=0 модуляция отсутствует, соответственно сигнал представляет собой немодулированную несущую, а спектр будет состоять только из одной частоты – несущей.

Рисунок 1. Временное и спектральное представление сигнала при m=0.

При 0<m<1 происходит изменение несущей по амплитуде, и в спектре сигнала появляются суммарные и разностные частоты. Появление боковых полос в спектре амплитудно-модулированного сигнала исходит из тригонометрических соображений произведения косинусов.

ut=U0cosω0t+mU0cosω0tcosΩt=U0cosω0t+mU02cos[(ω0++Ω)t]mU02cos[(ω0-Ω)t]				(3)

А при достижении коэффициентом модуляции единицы (m=1), происходит глубокая модуляция, в спектре АМ сигнала амплитуды боковых составляющих равны половине амплитуды несущего колебания.

Рисунок 2. Временное представление и спектр сигнала при 0<m<1 и глубокая модуляция при m=1.

Если повышать коэффициент модуляции, то при m>1 происходит перемодуляция, что приводит к искажению огибающей АМ-сигнала, а в спектре амплитуды боковых составляющих превышают половину амплитуды несущего сигнала.

Рисунок 3. Временное и спектральное представление сигнала в режиме перемодуляции (m>1).

    - Угловая модуляция.

Угловая модуляция — вид модуляции, при которой передаваемый сигнал изменяет либо частоту, либо начальную фазу, амплитуда не изменяется. Названа так потому, что полный угол гармонического колебания Ψ(t) = ωt + φ определяет текущее значение фазового угла.

Угловая модуляция включает в себя два вида:

Частотная (ЧМ, FM) — процесс изменения мгновенной частоты несущего колебания в соответствии с изменением информационного сигнала.

Рисунок 4. Временное представление сигнала с частотной модуляцией.

На рисунке 4 изображены временные диаграммы изменения мгновенной частоты для однотональной частотной модуляции. В данном случае информационный однотональный сигнал Sct=UmΩcosΩt модулирует несущее колебание Sнt, а закон изменения мгновенной частоты несущего колебания ωt=ω0+UmΩacosΩt повторяет закон изменения Sct.

UmΩa=Δωm — девиация частоты, пропорциональная амплитуде модулирующего колебания.

Отношение девиации частоты к частоте модулирующего колебания Ω называется индексом частотной модуляции.

mчм=ΔωmΩ 						(4)

Таким образом, выражение для частотно модулированного сигнала имеет вид:

Sчмt=Umcos(ω0t+mчмsinΩt) 			(5)

Фазовая (ФМ, PM) — процесс изменения мгновенной фазы несущего колебания пропорционально изменению непрерывного информационного сигнала.

Рисунок 5. Временное представление сигнала с фазовой модуляцией.

φt=ω0t+Δφt=ω0t+aSct,  			(6)

где Sct-сигнал сообщения.

Таким образом,

Sфмt=Umcos(ω0t+aSct) 				(7)

Максимальное отклонение фазы называется отклонением модуляции.

mфм=aSctmax 					(8)

  - Цифровое кодирование радиосигналов.

Цифровые виды модуляции (часто цифровая модуляция называется манипуляцией), как и аналоговые, могут быть амплитудными, фазовыми, частотными или комбинированными (например, амплитудно-фазовыми), в зависимости от того, какой из параметров немодулированного несущего колебания st=A(t)cos(ωtt+φt) изменяется в соответствии с изменением информационного сигнала. Так как значения цифрового информационного сигнала являются дискретными (например, 0,1), дискретным является также и возможный набор значений каждого из параметров.

Для описания энергетических характеристик таких сигналов используется спектральная плотность мощности. Спектральная плотность мощности – параметр, характеризующий распределение мощности сигнала по частотным составляющим.

Важным способом представления сигналов с цифровой манипуляцией является сигнальное созвездие. Сигнальное созвездие — это графическое представление манипулированных радиосигналов в виде двухмерной точечной диаграммы на комплексной плоскости. Точки на такой диаграмме соответствуют возможным значениям комплексной амплитуды сигнала и представляют собой символы, передаваемые в модулированном сигнале.

    - Амплитудные методы манипуляции.

Амплитудная манипуляция (АМн) – процесс изменения несущего высокочастотного манипулируемого сигнала в соответствии с законом изменения амплитуды дискретного информационного сигнала.

Одним из простейших видов манипуляции сигнала является амплитудная манипуляция. Модулированный сигнал в таком случае имеет вид:

st=A(ct+B)cosωt+φ0,				(9)

где ct – информационный цифровой сигнал, A, B и φ0 – постоянные, B≥0, ω – несущая частота.

Допустим множество всех возможных значений ct 0,1, B=0. В таком случае модулированный сигнал имеет вид:

st=Actcosωt+φ0				(10)

Амплитуда такого сигнала будет принимать значения 0 при ct=0 и A при ct=1. Такой тип манипуляции называется OOK (On-Off Keying, Включено-Выключено). Используется для отправки простых данных, например в охранных системах и системах сигнализации.

Рисунок 6. Временное и спектральное представление формирования АМн сигнала.

Пусть теперь B=1. Тогда амплитуда модулированного сигнала будет равна A при нулевом значении информационного сигнала и 2A при единичном. Такой вид модуляции, при котором B≥0, называется ASK (Amplitude Shift Keying – амплитудная манипуляция). Таким образом, OOK является частным случаем ASK при B=0.

Существует два основных критерия сравнения эффективности различных видов модуляции: спектральная и энергетическая эффективность. Спектральная эффективность характеризует полосу частот, необходимую для передачи информации с определенной скоростью. Энергетическая эффективность описывает мощность, необходимую для передачи информации с заданной достоверностью (вероятностью ошибки). На рисунке 7 представлена спектральная плотность мощности сигнала, прошедшего через различные baseband-фильтры.

Рисунок 7. Спектральная плотность мощности ASK-сигнала. Форма импульса модулирующего сигнала: 1 – прямоугольная, 2 – косинусоидальная, 3 – приподнятый косинус. Дискретная составляющая спектра не изображена.

Выражение для спектральной плотности мощности сигнала OOK прямоугольной формы имеет вид:

PSDf=A2Tb4sinπf-fcTbπf-fcTb21+1Tbδf-fc		(11)

Также одним из методов манипуляции с большей скоростью передачи информации, по сравнению с ASK, является многопозиционная амплитудная модуляция (M-ASK). В данном методе спектральная эффективность значительно повышается за счёт использования большего количества значений амплитуды сигнала.

Если сгруппировать биты исходного сообщения в пары, то каждая такая пара будет называться символом. Каждый символ будет иметь 4 возможных значения, представленных множеством 00, 01, 10, 11. Тогда каждому символу из множества будет соответствовать значение амплитуды, представленное множеством 0, A, 2A,3A.

Аналогично можно группировать любое количество бит в одном символе. Получим многоуровневый (многопозиционный) сигнал с размерностью множества возможных значений сигнала k=log2M, где k – число бит в одном символе. Так, сигнал 32-ASK имеет 32 возможных значений амплитуды и 5 бит в символе.

Спектральная плотность мощности сигнала с M-ASK вычисляется аналогично (10), но битовый интервал Tb заменяют на символьный интервал Ts=Tblog2M.

Рисунок 8. Сравнение спектральных плотностей мощности сигнала ASK (1) и 8-ASK (2).

Указать источник картинки и как она получается.

Рисунок 9. Сигнальное созвездие сигнала 8-ASK.

Амплитудные методы манипуляции сигналов имеют низкую энергетическую эффективность, в сравнении с фазовой или частотной. Также они требуют высокую линейность (коэффициент нелинейных искажений должен быть <1%) и большой динамический диапазон усилителя мощности, поскольку нелинейность усилителя может привести к ошибке в амплитуде сигнала, что повлияет на значение символа. Большой динамический диапазон служит для большого отношения между максимальным и минимальным уровнями сигналов. Шумы и аддитивные помехи также способствуют изменению уровня сигнала, что приводит амплитудные методы модуляции к слабой помехоустойчивости. Из-за вышеописанных недостатков амплитудные методы модуляции имеют ограниченное применение.

    - Фазовые методы манипуляции (BPSK, QPSK, M-PSK).

Фазомодулированный сигнал имеет вид:

st=Acosωt+φt+φ0,				(12)

где A и φ0 – постоянные, ω – несущая частота.

В данном виде модуляции информация кодируется через фазу φt, которая взаимнооднозначно связана с информационным сигналом ct.

Вставить определение созвездия модуляции (картинка ниже). Вставил это в начале параграфа.

Рассмотрим подробнее метод двоичной фазовой модуляции (BPSK – Binary Phase Shift Keying). В данном методе множеству значений двоичного сигнала 0,1 однозначно соответствует множество изменений фазы 0,π. То есть при изменении информационного сигнала, фаза меняется на π. Или же BPSK можно записать в виде:

st=Acosωt+φ0,ct=1Acosωt+π+φ0=-Acosωt+φ0,ct=0		(13)

Или же

st=A∙2ct-0,5cosωt+φ0		(14)

Таким образом, для осуществления BPSK модуляции достаточно умножить сигнал несущей на информационный сигнал, который имеет множество значений -1,1. На выходе baseband-модулятора сигналы It=A∙2ct-0,5, Qt=0. Ниже представлены временная форма сигнала и его созвездие.

Рисунок 10. Временная форма и сигнальное созвездие сигнала BPSK: а – цифровое сообщение; б – модулирующий сигнал; в – модулированное ВЧ-колебание; г – сигнальное созвездие

Спектральная плотность мощности совпадает с плотностью сигнала с OOK, за исключением несущего колебания:

PSDf=A2Tbsinπf-fcTbπf-fcTb2			(15)

Также существуют другие методы фазовой модуляции – многопозиционная. Аналогично амплитудной многопозиционной модуляции, фазовая имеет множество значений фазы для каждого значения сигнала.

Рассмотрим подробнее квадратурную модуляцию (QPSK – Quadrature Phase Shift Keying). Это четырёхуровневая фазовая модуляция (М=4), при которой фаза несущего колебания может принимать 4 значения, кратных π/2.

Для такого метода модуляции соотношения между сдвигом фазы колебания из множества ±π4,±3π4 и множеством символов (дибитов) цифрового сообщения 00,01,10,11 устанавливается для каждого радиоканала соответствующим стандартном, и может быть отображено сигнальным созвездием по аналогии с рис.10.

Рисунок 11. Сигнальное созвездие модуляции QPSK

Стрелками в данном случае показаны все возможные переходы из одного фазового состояния в другое. Зачастую при передаче сигнала методами фазовой модуляции используют код Грэя, в котором две соседние кодовые комбинации различаются только цифрой в одном двоичном разряде. В условиях шума наиболее вероятной ошибкой будет определение фазы соседней точки созвездия, а в указанном методе, даже если произойдёт ошибка, она затронет только один, а не два бита информации. Следовательно снижается вероятность ошибки на бит. Также для избегания ошибок, применяется помехоустойчивое кодирование.

Каждому значению фазы модулированного сигнала соответствует 2 бита информации, и поэтому изменение модулирующего сигнала при QPSK-модуляции происходит в 2 раза реже, чем при BPSK-модуляции при одинаковой скорости передачи информации. Известно [2], что спектральная плотность мощности многоуровневого сигнала совпадает со спектральной плотностью мощности бинарного сигнала при замене битового интервала Tb на символьный интервал Ts=Tblog2M. Для четырехуровневой модуляции M=4 и, следовательно, Ts=2Tb. Спектральная плотность мощности QPSK-сигнала при модулирующем сигнале с импульсами прямоугольной формы на основании определяется выражением:

PSDf=2A2Tbsinπf-fc2Tbπf-fc2Tb2			(16)

Из данной формулы видно, что расстояние между первыми нулями спектральной плотности мощности сигнала QPSK равно Δf=1Tb, что в 2 раза меньше, чем для сигнала BPSK. Другими словами, спектральная эффективность квадратурной модуляции QPSK в 2 раза выше, чем бинарной модуляции BPSK.

Многопозиционная фазовая модуляция (M-PSK)

Этот метод, как и другие многопозиционные, основывается на группировке k=log2M бит в символы. Вводится взаимно-однозначное соответствие между множеством значений символов и множеством значений фазы модулированного сигнала. Значения фазы из множества отличаются на одинаковую величину.

    - Частотные методы модуляции.

Нелинейный радиосигнал (или сигнал с нелинейными искажениями) — это радиосигнал, спектральный состав которого отличается от спектра исходного модулирующего сигнала наличием новых гармонических составляющих (гармоник, комбинационных и интермодуляционных частот), которые не присутствовали в исходном сигнале. Возникновение этих составляющих является следствием прохождения сигнала через радиоэлектронный тракт (или его элемент), характеристика которого не подчиняется принципу суперпозиции (например, усилитель мощности в режиме насыщения или неидеальный смеситель).

Модуляция может быть как линейной, так и нелинейной. Для линейных типов модуляции справедливо линейное соотношение между спектром модулирующего сигнала и спектром модулированного колебания. Также линейны соотношения между амплитудой модулированного сигнала и исходным информационным сигналом и полной фазой модулированного сигнала и информационным сигналом. К линейным видам модуляции относится амплитудная и фазовая. Линейная система описывается уравнением yt=ax(t), где выходной сигнал прямо пропорционален входному сигналу. Нелинейная система описывается степенным рядом:

yt=a1xt+a2x2t+a3x3t+…,			(17)

где a1xt – это полезный неискажённый сигнал,

a2x2t, a3x3t и далее — это нелинейные члены. Именно они при подстановке гармонического сигнала (например, гитарной ноты) порождают новые частоты: 2f, 3f,…, nf (гармоники) или f1±f2 (интермодуляция).

Частотно-модулированный сигнал представляет собой класс нелинейных видов модуляции. Для нелинейных методов характерны большие полосы частот модулированного сигнала, по сравнению с амплитудной или фазовой модуляцией, что приводит к меньшей спектральной эффективности.

Для частотной модуляции параметром несущего колебания, т.е. носителем информации, является несущая частота ω(t). Тогда модулированный сигнал будет иметь вид:

st=Acosωtt+φ0=Acosωct+ωdctt+φ0=

=Acosωct+φ0cosωdctt-Asinωct+φ0sinωdctt,      (18)

где ωc – частота несущей (центральная частота сигнала), ωd – девиация частоты, ct – информационный сигнал, φ0 – начальная фаза.

Если информационный сигнал имеет 2 возможных состояния, то будет осуществляться двоичная частотная модуляция (FSK – Frequency Shift Keying).

Из формулы (18) видно, что информационный сигнал может принимать значения -1,1. 1 соответствует ct=0, а –1 – значению ct=1. Тогда множеству значений исходного сигнала 0,1 ставится в соответствие множество частот ωc-ωd,ωc+ωd. Вид сигнала с FSK приведён ниже:

Рисунок 12. Сигнал FSK: а – информационное сообщение; б – модулирующий сигнал; в – модулированное ВЧ-колебание.

Из (18) следует непосредственная реализация FSK-модулятора: сигналы I(t) и Q(t) имеют вид: It=Acosωdctt, Qt=Asinωdctt. Так как функции sin и cos принимают значения в интервале [-1..1], то сигнальное созвездие сигнала FSK – окружность с радиусом A.

По аналогии с амплитудной и фазовой модуляции, для частотной существует многопозиционное решение. Многопозиционная частотная модуляция (M-FSK) формируется через группировку k=log2M бит в символы и введение взаимно-однозначных соответствий между множеством частот и множеством символов.

Частотная манипуляция является самым устойчивым к помехам методом, т.к. помехи в меньшей степени влияют на частоту сигнала, в отличие от амплитуды. В данном случае частоты логического «0» и «1» вычисляются по формулам:

f0=fc-h2T						(19)

f1=fc+h2T						(20)

где fc – частота несущего колебания, h – коэффициент (индекс) модуляции, T – период передаваемого сообщения.

Важной величиной для частотной модуляции является индекс модуляции, равный h=2fdTs, где fd=ωd2π – девиация частоты, Ts – длительность символа. От величины индекса модуляции зависит разность частот модулированного сигнала. Чем она больше, тем проще различить значения символов приёмнику, но будет шире спектр сигнала. Зачастую для FSK используют значения 0.1≤h≤1. Модуляция с индексом 0.5 обладает наибольшей спектральной эффективностью. FSK с индексом модуляции h=0.5 называется частотной модуляцией с минимальным сдвигом (MSK – Minimum Shift Keying).

Рисунок 13. Спектральная плотность ЧМ-сигналов с непрерывной фазой для различных индексов модуляции: 1 – m=0.25; 2 – m=0.5; 3 – m=1.

Спектральная плотность мощности для MSK-сигналов имеет вид:

PSDMSKf=cos2πfTb1-4fTb22				(21)

Если сравнивать спектральную плотность мощности QPSK и MSK сигналов, то QPSK имеет на 50% меньше ширину основного лепестка, что говорит о большей спектральной эффективности. Однако скорость уменьшения боковых лепестков у MSK гораздо выше, а значит при ограничении спектра возникающая паразитная амплитудная модуляция будет существенно ниже, чем у QPSK. Существуют различные корреляционные виды фильтров для частотно-манипулированных сигналов, которые позволяют формировать сигнал с заданной точностью или плотностью спектра. Например, фильтр с приподнятым косинусом, формирующий сигнал  с полным отсутствием межсимвольной интерференции, полусинусоидальный фильтр, формирующий импульс в форме половины синусоиды, что гарантирует строго линейное изменение фазы для каждого символа и другие.

Наиболее важно в этой работе будет рассмотреть виды модуляции с ограниченным спектром (GFSK, GMSK), так как радио-модуль nRF24L01 для передачи сигналов использует именно GFSK модуляцию.

Поскольку частотная модуляция является нелинейным процессом, то будут существовать межсимвольные искажения, вызванные изменением спектра исходного сигнала. Они появляются за счёт нелинейности как самого способа модуляции, так и нелинейности в тракте приёма. Для ограничения спектров радиосигналов зачастую применяется Гауссов baseband-фильтр. Соответственно, виды модуляции, использующие данные фильтры называются GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) и GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Основная задача фильтра Гаусса – сужение спектра сигналов с частотной модуляцией и непрерывной фазой.

Фильтр Гаусса вносит малый уровень межсимвольных искажений (МСИ), но не обеспечивает их полное отсутствие. Это ухудшает чувствительность на 0.5-1.5 дБ по сравнению с идеальным когерентной частотной манипуляцией (чувствительность 9.6дБ). Однако он имеет ряд преимуществ для ЧМ-сигналов:

- Постоянная амплитуда модулированного сигнала, вследствие чего можно использовать высокоэффективные нелинейные режимы усиления (B и C). А также это приводит к низкому энергопотреблению.

- Резкое уменьшение боковых лепестков в спектре сигнала из-за ограничения спектра фильтром гаусса.

- Использование некогерентных (без знания начальной фазы сигнала) методов демодуляции сигнала. Что приводит к сильной устойчивости к помехам.

Амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот Гаусса имеет вид:

Kω=-∞+∞g(t)exp⁡(-jωt)dt,				(22)

Импульсная характеристика:

hGt=2πln2∙B2πexp-122πBTln22,				(23)

где:

B – ширина полосы пропускания фильтра по уровню -3дБ,

T – длительность бита,

BT – нормированная полоса.

ФЧХ: φGf=0, т.е. фаза сигнала остаётся постоянной.

  - Определение метода передачи радиосигнала.

В первую очередь необходимо определиться с методом передачи сигнала: цифровой или аналоговый. Для этого была проведена оценка сложности разработки и простота настройки обоих методов. Для аналогового сигнала была выбрана частота несущей 433 МГц, радиопередатчики на которой до 10 мВт мощности можно использовать без регистрации. Также эта частота удобна тем, что размеры антенны могут быть около 15 см.

Были созданы принципиальные схемы для приёмной и передающей стороны:

Рисунок 14. Принципиальная схема аналогового передатчика на частоте 433 МГц.

Рисунок 15. Принципиальная схема аналогового приёмника на частоте 433 МГц.

Аналоговая система передачи требует более строгой настройки каждого блока приёмной и передающей стороны во избежание самопроизвольной перестройки частоты из-за тепловых эффектов при работе устройства.

Цифровой метод передачи требует гораздо меньшей трудоёмкости процесса разработки. В основе схемы лежит микроконтроллер, который обрабатывает все этапы приёма и передачи аудио-сигнала, а также радио-модуль nRF24L01 для формирования радиосигнала.

В таблице 1 приведены параметры для сравнения двух методов передачи, исходя из которых было принято решение собрать схему с использованием цифрового метода передачи данных.

Вывод к главе 1.

Исходя из описанных выше методов аналоговой и цифровой модуляции радиосигнала, можно выделить несколько критериев для передачи аудио-сигнала от электрогитары и выбрать оптимальную модуляцию:

- Задержка сигнала, как наиболее важный параметр для исполнителя.

- Отношение мощности сигнала к шуму и динамический диапазон.

- Полоса радиоканала и спектральная эффективность.

- Устойчивость к помехам и многолучевому распространению.

В первую очередь при передаче звука по радиоканалу следует обратить внимание на устойчивость метода модуляции к помехам и качеству передачи звука. Как упоминалось выше в пункте 1.2.3., частотные методы модуляции сигнала в меньшей степени подвержены влиянию помех за счёт постоянной амплитуды несущего колебания и применению ограничителей амплитуды в приёмной аппаратуре. Отношение сигнал/шум (SNR) для АМ имеет вид:

SNout≈m2Px1+m2PxSNin,					(24)

где m – индекс модуляции АМ (0≤m≤1).

Следовательно, при m=1, Px=0.5, параметр SNR будет составлять ≈33%.

При частотной модуляции параметр SNR имеет вид:

SNout≈3mчм2SNin,					(25)

А значит, ЧМ-сигнал даёт квадратичный выигрыш в SNR, за счёт увеличения mчм. При mчм = 5, выигрыш в 75 раз.

Исходя из вышесказанного, дальше будем рассматривать только частотные виды модуляции для передачи звукового сигнала.

Теперь следует определиться с видом самого сигнала: аналоговый или цифровой. Аналоговый сигнал будет иметь непрерывную форму, а цифровой – дискретизированный.

Динамический диапазон. Аналоговый сигнал будет ограничен параметром SNR канала передачи. Для цифрового сигнала динамический диапазон определяется разрядностью АЦП (преимущественно 16 или 24 бит) и битрейтом кодека (количество бит, используемых для передачи или обработки данных в единицу времени).

Качество звука. Для аналоговых сигналов определяется через ширину спектра звука, и для ЧМ составляет около 15кГц. Для цифрового сигнала определяется скоростью передачи данных, и составляет 64-128кбит/с, что сопоставимо, а иногда и лучше качества аналогового сигнала.

Задержка. Задержка аналогового сигнала будет составлять ~0.1-1мс, что является групповой задержкой фильтров и прочих компонентов приёмного и передающего трактов. Задержка цифрового сигнала может составлять от 3мс (для более дорогих видов радиосистем) до 500мс. Они вызваны буферизацией кодека, декодированием и прочими вычислительными операциями внутри микроконтроллера.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ С ПОМОЩЬЮ РАДИОКАНАЛА.

В этой главе будет рассмотрен процесс реализации макета гитарной радиосистемы. В основе всего проекта лежит микроконтроллер STM32F103C8T6 на базе отладочной платы BluePill, который управляет радио-модулем nRF24L01. Также в схеме используются операционные усилители TLV2372IDR для повышения амплитуды сигнала электрогитары и создания виртуальной земли и LMV358IDR для создания фильтра Чебышёва 3-го опрядка на входе АЦП микроконтроллера.

  - Технические характеристики компонентов системы.

Основным элементом всего проекта является микроконтроллер STM32F103C8T6. Ниже, в таблице 1 приведены его основные характеристики.

Таблица 1. Основные характеристики STM32F103C8T6.

| Ядро | ARM® Cortex™-M3, 32-bit RISC |
| --- | --- |
| Тактовая частота | До 72 МГц |
| Flash-память | 64 Кбайт |
| SRAM | 20 Кбайт |
| Напряжение питания | 2.0-3.6 В |
| GPIO | 32 вывода (5 В толерантные) |
| АЦП | 2х12 бит |
| Таймеры | 3× 16-бит общего назначения + 1× 16-бит расширенный (ШИМ) |
| UART/USART | до 3 (с поддержкой LIN, IrDA, ISO 7816) |
| SPI | 2 (до 18 Мбит/с) |
| ШИМ | 15 выводов |
| Отладка | SWD, JTAG |

Следующим важным элементом схемы является радио-модуль nRF24L01. nRF24L01 – это однокристальный радиопередатчик для диапазона ISM 2,4-2,5ГГц. Передатчик состоит из полностью интегрированного синтезатора частот, усилителя мощности, кварцевого генератора, демодулятора, модулятора и усовершенствованного протокола ShockBurst™ (протокол авто-подтверждения получения).

Таблица 2. Основные характеристики nRF24L01.

| Диапазон частот | 2.4–2.5 ГГц (ISM band) |
| --- | --- |
| Количество каналов | 125 с шагом 1 МГц |
| Скорость передачи | 1 или 2 Мбит/с |
| Модуляция | GFSK |
| Интерфейс управления | SPI (до 8 Мбит/с) |
| Напряжение питания | 1.9–3.6 В |
| Ток при передаче (0 дБм) | 11.3 мА |
| Ток при приёме | 12.3 мА |
| Выходная мощность | 0/−6/−12/−18 дБм (программируемая) |
| Чувствительность | −82 дБм для 2 Мбит/с, −85 дБм для 1Мбит/с |

Поскольку выходное напряжение электрогитары составляет десятки, иногда сотни мВ, то в схеме следует установить усилитель на входе микроконтроллера, чтобы увеличить напряжение до рабочего уровня АЦП. Также следует поднять среднее значение напряжения сигнала электрогитары до половины рабочего напряжения, чтобы нижняя часть синусоиды также попадала в рабочую область АЦП. Таким образом, для работы был выбран сдвоенный операционный усилитель TLV2372IDR. Его характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 3. Основные характеристики операционного усилителя TLV2372IDR.

| Архитектура | Rail-to-rail |
| --- | --- |
| Ширина полосы пропускания | 3 МГц |
| Скорость нарастания напряжения | 2.4 В/мс |
| Напряжение питания | 2.7-16 В |
| Ток питания | 500 мА на канал |
| Входное шумовое напряжение | 39 нВГц |
| Корпус | SOIC-8 |

2.3.2	Схема передатчика.

В первую очередь в передающей стороне следует определиться с параметрами входной цепи сигнала электрогитары для дальнейшей передачи по радиоканалу. Сигнал электрогитары представляет собой переменный ток, который образуется за счёт индукции звукоснимателя. Колебания металлической струны определённой частоты вызывают такие же по частоте электрические колебания в обмотках звукоснимателя.

Рисунок 16. Осциллограмма сигнала электрогитары на 1 струне 24 ладу.

Как видно из рисунка 15, амплитуда сигнала меняется от –0.36В до +0.36В при извлечении звука на частоте 1250 Гц.

Рисунок 17. Осциллограмма электрогитары на 6 струне.

Также из рисунка 16 видно, что на частоте 83,3 Гц амплитуда колебаний при звукоизвлечении гораздо меньше и имеет значения от –0,2В до +0,14В.

Значит, для корректной оцифровки сигнала, требуется поднять среднее значение амплитуды колебаний до среднего значения напряжения питания микроконтроллера. Это напряжение составляет Ucp=1.65В. Для этого требуется создать схему виртуальной земли, которую можно реализовать с помощью операционного усилителя.

Рисунок 18. Принципиальная схема виртуальной земли на ОУ.

Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения, конденсаторы С1, С2 используются для фильтрации напряжения от переменного тока. Выход делителя соединён с неинвертирующим входом операционного усилителя. На инвертирующем входе образована обратная связь для создания постоянного стабильного напряжения 1,65В.

Усилитель построен на схеме с отрицательной обратной связью и включает в себя сборку из двух диодов Шоттки BAT54S для ограничения возможных выбросов тока и напряжения на входе АЦП микроконтроллера.

Рисунок 19. Принципиальная схема неинвертирующего ОУ с отрицательной обратной связью.

Сигнал S проходит через ограничительный конденсатор C_IN, отсекающий постоянную составляющую сигнала. Резистор R_IN служит для ограничения тока при добавлении к сигналу S напряжения смещения виртуальной земли. Усилитель построен по схеме с отрицательной обратной связью. Резистор R8и конденсатор C3образуют фильтр нижних частот с частотой среза f=12πR8C3=15кГц для ограничения спектра сигнала на входе АЦП микроконтроллера. Исходя из теоремы Котельникова, максимальная частота сигнала должна быть в два раза меньше частоты дискретизации.

Изменить фильтр на фильтр большего порядка. НАПРИМЕР 4-ГО.

fd≥2fmax						(25)

где fd – частота дискретизации.

Из документации к микроконтроллеру STM32F103C8T6 следует, что минимальная частота дискретизации АЦП составляет 50 кГц. ФНЧ в данной схеме настроен на частоту 15 кГц, что полностью удовлетворяет теореме Котельникова: 50кГц≥2*15кГц.

Исходя из данных выше, можно сделать следующую схему передатчика:

Рисунок 20. Принципиальная схема передатчика.

Также была произведена трассировка печатной платы:

Рисунок 21. Трассировка схемы печатной платы передатчика.

2.3.2	Схема приёмника.

Поскольку микроконтроллер STM32F103C8T6 не имеет встроенного цифро-аналогового преобразователя, принимаемый цифровой сигнал будем обрабатывать в виде ШИМ-сигнала с частотой ~47 кГц. Для этого следует использовать ФНЧ с частотой среза 7,2 кГц, чтобы подавить постоянную составляющую ШИМ-сигнала. <- Добавить описание скорости спада фильтра.

Рисунок 22. ФНЧ на выходе микроконтроллера.

Далее сигнал поступает на схему виртуальной земли и повторно усиливается.

Рисунок 23. Схема усилителя и виртуальной земли

Конденсатор C_IN используется для отсечения постоянной составляющей сигнала.

Далее сигнал поступает на цепь вывода, где через делитель напряжения уровень сигнала понижается примерно в 11 раз. Это необходимо, чтобы избежать переусиления сигнала в цепи оконечной звуковой аппаратуры.

Следовательно, общая схема приёмной стороны имеет вид:

Рисунок 24. Принципиальная схема приёмной стороны

Трассировка печатной платы имеет вид:

Рисунок 25. Трассировка печатной платы приёмной стороны.

Сигнальные линии интерфейса SPI при повороте расположены под углом в 153⁰, что снижает помехи, вызванные отражением сигнала. Однако в полосе частот до 25 ГГц даже при повороте дорожки под углом 90⁰ отражения незначительны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- https://www.dj-store.ru/articles/rasskazyvaem-o-radiosistemakh/

- Выбор оптимального метода модуляции сигнала в современных системах беспроводной цифровой передачи информации : моделирование в среде AWR Design Environment : описание к задаче спецпрактикума / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Физический факультет, Кафедра радиофизики сверхвысоких частот. – Москва : МГУ, 2008. – 52 с. – Текст : непосредственный.

- Леонидов, В. В. Модуляция и демодуляция цифровых сигналов : конспект лекции / В. В. Леонидов ; Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Кафедра ИУ4. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, [б. г.]. – 23 с. – Текст : непосредственный.

- Макаренко, А. А. Устройства приема и преобразования сигналов : учебное пособие / А. А. Макаренко, М. Ю. Плотников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 112 с. – Текст : непосредственный.

- Полушин, П. А. Импульсные виды модуляции : учебное пособие / П. А. Полушин, А. Г. Самойлов, С. А. Самойлов ; Владимирский государственный университет. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2004. – 62 с. – Текст : непосредственный.

- Теория электрической связи : конспект лекций / В. А. Григорьев, О. И. Лагутенко, О. А. Павлов, Ю. А. Распаев, В. Г. Стародубцев, И. А. Хворов ; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Кафедра беспроводных телекоммуникаций. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, [б. г.]. – 150 с. – Текст : непосредственный.

- Амплитудная модуляция. Спектры АМ сигналов : [конспект лекций]. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 11 с. – Текст : электронный.

- Глушков, А. Н. Цифровые алгоритмы обнаружения и демодуляции радиосигналов : учебное пособие / А. Н. Глушков, В. П. Литвиненко, Ю. В. Литвиненко ; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». – Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2020. – 153 с. – Текст : непосредственный.

- Мелихов, С. В. Методы манипуляции цифровой радиосвязи : учебное пособие для лекционных и практических занятий, курсового проектирования, самостоятельной работы студентов радиотехнических специальностей / С. В. Мелихов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра радиотехнических систем. – Томск : ТУСУР, 2017. – 64 с. – Текст : непосредственный.

- Петров, О. А. Курс лекций по теории электрической связи (ТЭС). Ч. 1–2 / О. А. Петров. – Самара : [б. и.], 2008. – Текст : электронный.

- Сигналы с угловой модуляцией (УМ) : [конспект лекций]. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – 12 с. – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 4. Сравнение аналогового и цифрового методов передачи аудио-сигнала

| Параметр | Аналоговая передача 433 МГц | Цифровая передача STM32F103C8T6 + nRF24L01 |
| --- | --- | --- |
| Задержка | 1-5 мс | 2-10 мс |
| Причины задержки | Модуляция/демодуляция, фильтры | Сэмплирование АЦП, обработка SPI, передача пакетов, восстановление ШИМ |
| Сложность разработки | Требуется разработка с нуля: генератор несущей 433 МГц, модулятор (FM), УМ, фильтры ВЧ, согласование импеданса, антенна | Готовый модуль nRF24L0 |
| Аналоговая схемотехника | ВЧ-усилители, полосовые фильтры, детектор, ФНЧ, экранирование | АЦП STM32 (12 бит, 1 мкс), ШИМ + ФНЧ, ОУ для смещения и усиления |
| Разработка ПО | - | Настройка АЦП через DMA, работа с SPI, протокол nRF24L01 (Enhanced ShockBurst), тайминги, обработка ошибок. Около 2 недель. |
| Отладка | Очень сложная | Средней сложности |
| Оборудование для отладки | ВЧ-осциллограф (>500 МГц), спектр-анализатор, генератор сигналов, измеритель КСВН | Логический анализатор, осциллограф, отладчик ST-Link |
| Выходная мощность | 10 мВт | 1 мВт (0 dBm), программируемая до 0.016 мВт (-18 dBm) |
| Чувствительность приёмника | ~-100 dBm (зависит от схемы) | -85 dBm при 1 Mbps, -82 dBm при 2 Mbps |
| Дальность | 50-100 м | 10-30 м |
| Динамический диапазон | 40-60 dB (ограничен шумами, нестабильностью) | 60-72 dB (12-битный АЦП = теоретически 72 dB) |
| Частотный диапазон | 50 Гц - 15 кГц (зависит от фильтров) | 20 Гц - 15 кГц (при частоте дискретизации 36 кГц) |
| Искажения | Нелинейные искажения модуляции, температурный дрейф, нестабильность АЧХ | Квантование АЦП (0.8 мВ на шаг), элайзинг (при недостаточной фильтрации) |
| Стабильность качества | Низкая: зависит от температуры, влажности, разряда батарей, расстояния | Высокая: при надёжной связи качество стабильно |
| Отношение сигнал/шум | 40-50 dB (типично) | >80 dB (цифровой тракт) |
| Частотная стабильность | Зависит от кварца, температуры | PLL в nRF24L01, ±60 ppm кристалл |
| Масштабируемость | Ограничена (несколько каналов) | 125 каналов, адресация, 6 адресов на канал |